Dětské hřiště

MŠ E. Rošického

Popis pomůcek/zařízení

| Název herního prvku | Ks |
| --- | --- |
| Beranidlo malé – tampová houpačka | 1 |
| Výskoky 20ks | 1 |
| Cesta odvahy – lanový prvek | 1 |
| Hnízdečko – houpačka | 3 |
| Hmyzí hotel | 1 |
| Krmítko pro veverky | 1 |
| Pavoučkův domeček | 1 |
| Svislá síť | 1 |
| Vodorovná síť | 1 |
| Hmatový chodník – smyslový chodník | 1 |
| Sluneční hodiny | 1 |
| Motýlí domeček | 1 |
| Kobra prohazovadlo | 1 |
| Vrbové iglů 1,5m prům. 2m | 2 |
| Vrbové iglú 1,8m prům. 2m | 1 |
| Meteostanice | 1 |

Při realizaci projektu nebudou na zahradě prováděny žádné terénní úpravy, pouze přímá betonáž do terénu.

Všechny níže uvedené obrázky a fotografie jsou pouze ilustrační.

Houpačka – Beranidlo malé

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 3+ |
| Minimální prostor | cca 6250 x 1750 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 3100 x 2150 x 1700 mm |
| Výška volného pádu | cca 990 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | 11 2 – tlumící materiál trávník |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Beranidlo | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Závěs | nerez řetěz |
| Lana | lano s ocelovým kordem a pp opletem |
| Plastové části | polyamid |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

Výskoky

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 4+ |
| Minimální prostor | cca 7300 x 9400 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 6400 x 4300 x 900 mm |
| Výška volného pádu | cca 990 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | 69 m2 bez požadavků |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

vizualizace

Cesta odvahy

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 3+ |
| Minimální prostor | cca 13000 x 6800 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 9900 x 3800 x 1200 mm |
| Výška volného pádu | cca 990 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | 71 m2 bez požadavků |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Nerezová hrazda | 1 |
| Horizontální žebřík | 1 |
| Lanový cik – cak | 1 |
| Lanový prvek V | 1 |
| Houpací balanční lávka | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Lana | lano s ocelovým kordem a pp opletem |
| Plastové části | polyamid |
| Ocelové/kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

vizualizace

Houpačka – Hnízdečko

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 3+ |
| Minimální prostor | cca 6000 x 2500 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 3300 x 1300 x 1650 mm |
| Výška volného pádu | cca 950 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | 15 m2 trávník/udusaný povrch |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Houpací hnízdo | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Lana | lano s ocelovým kordem a pp opletem |
| Plastové části | polyamid |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

Hmyzí hotel

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 1400 x 400 x 1500 mm |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Výplň přírodním materiálem | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

vizualizace

Krmítko pro veverky

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 240 x 115 x 185 mm |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | smrk |
| Kovové díly | žárově pokovená ocel |

Pavoučkův domeček, vodorovná síť, svislá síť

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 3+ |
| Minimální prostor | cca 8000 x 8100 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 5100 x 4600 x 3100 mm |
| Výška volného pádu | cca 1000 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | cca 52 m2 bez požadavků |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Skluzavka | 1 |
| Žebřík | 1 |
| Schody z klády | 1 |
| Přidaná vodorovná síť | 1 |
| Přidaná svislá síť | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Lana | lano s ocelovým kordem a pp opletem |
| Skluzavka | laminát |
| Ocelové/kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

Hmatový chodník

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Věková kategorie | 3+ |
| Minimální prostor | cca 7770 x 4300 mm |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 4700 x 1300 x 50 mm |
| Dopadová plocha EN1176 | cca 33 m2 bez požadavků |
| Vybavení |  |
| Výplň přírodním materiálem | 4 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

vizualizace

Sluneční hodiny

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 200 x 200 x 600 mm |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Vybavení |  |
| Sluneční hodiny | 1 |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

Motýlí domeček

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 355 x 355 x 1700 mm |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Povrchová úprava |  |
| Bez povrchové úpravy |  |

Prohazovadlo

vizualizace

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Rozměr zařízení d.š.v. | cca 600 x 400 x 1350 mm |
| Způsob kotvení | přímá betonáž do terénu |
| Materiál |  |
| Dřevěné části | trnovník akát |
| Kovové díly | nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník |
| Povrchová úprava |  |
| tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi |  |

Vrbové iglů

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Výška/ Průměr | cca 1,5 m / 2m |
| Výška/ Průměr | cca 1,8 m / 2m |

vizualizace

Meteostanice

vizualizace

Základní informace - funkce

Měření vnitřní teploty

Měření vnější teploty

Měření relativní vlhkosti

Měření barometrického tlaku

Měření rychlosti větru

Měření směru větru

Měření dešťových srážek

Předpověď počasí

Herní prvky – použitý materiál:

Herní prvky by měly být vyrobeny v co největší míře z přírodního materiálu

Dřevo: Herní prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva, které se vyznačuje vysokou odolností (dle ČSN EN 350/2 zařazeno v nejvyšší kategorii) proti hnilobě a povětrnostním podmínkám. Dále se vyznačuje velmi kompaktním povrchem netvořícím třísky. Všechny tyto vlastnosti si zachovává i bez povrchové úpravy.

Dále potom z materiálů

Kovové části: Veškeré spojovací materiály a kovové části pokoveny (žárově pozinkovány) nebo z nerezové oceli.

Lana: Lana na sítě vyrobeny z polypropylenových lan s ocelovým kordem s vysokou pevností a velkou odolností.

Povrchová úprava: Herní prvky opatřeny zdravotně nezávadným nátěrem na vodní bázi AIDOL GW310. Jedná se o profesionální nátěrovou hmotu na venkovní konstrukce z tvrdého dřeva.

Skluzavky: Skluzavky vyrobené z UV stabilního laminátu.

Kotvení prvků: Kotvení prvků přímou betonáží do země bez kovových patek (dle ČSN EN 1176-1).

Certifikace: certifikát ISO 9001, výrobky by měly být certifikovány u TÜV CZ s.r.o. v souladu s normou ČSN EN 1176 a jejich montáž odpovídat normě ČSN EN 1177.

Umístění prvků v zahradě